MÉTODO

Aplicação do modelo DPSIR à gestão ambiental da Ria Formosa

Fatores de emissão ou consumo

A. O fator de emissão (FE) é obtido pelo quociente entre a emissão (E) e o parâmetro normalizador (S):

FE=ES

Por exemplo a capitação de resíduos sólidos urbanos, dada em kg/hab, é calculada dividindo a produção total de resíduos num determinado local (E, em kg) pela população desse local (S, habitantes):

Capitação (kghab)=Produção total de resíduos (kg)População (hab)

B. É possível estimar a emissão (E) a partir de uma fonte usando Fatores de Emissão (EF) conhecidos, desde que se conheça o valor do parâmetro normalizador (S).

Por exemplo, a emissão de CO2 da frota automóvel (gasolina) em Portugal pode ser estimada para o ano 2018 de forma aproximada usando:

- O fator de emissão (FE) publicado pelo Ministério das Finanças (https://impostosobreveiculos.info/dados-uteis/tabela-emissoes-co2-dos-motores-mais-comuns/ ) (E, em g CO2/km)

- o número de veículos a gasolina em circulação (V), publicados pelo INE (https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/transportes/por-terra/veiculos-rodoviarios-motorizados-por-tipo-de-veiculo-e) (veículos)

-    Distância média percorrida por veículo (km/veículo), L (km/veículo/ano).

Assim, por exemplo,

FE (g/km) = 195 g/km (para um veículo de referência, ALFA-ROMEO 156 1.6 DISTINCTIVE RST - 5 portas)

S (km percorridos pela frota) = V x L = 2 229 637 veículos x 16 795 km/veículo = 37 446 753 415 km

E (g CO2) = 37 446 753 415 km x 195 g/km = 7 302 116 ton CO2 em 2018

C. O mesmo princípio se aplica para estimar a utilização de recursos.

Por exemplo o consumo total de água no munício de Faro no ano 2017 pode ser obtido na Pordata (https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/ambiente/agua-potavel-e-saneamento/agua-distribuida-pelos-servicos-de-abastecimento)

Com o valor do consumo pode ser calculada a capitação, dividindo o consumo pela população do concelho, por exemplo para 2017:

Capitação de água no município de Faro (m3/hab) = E (m3 de água consumidos em 2017 em Faro) / Habitantes de Faro (hab) =

= 4 776 300 m3 / 61 000 hab

Capitação = 78,3 m3/hab (em 2017)

FICHA 1: Emissões a partir de navios

A estimativa das emissões por navio é descrita abaixo (Trozzi & Vaccaro, 1999, 2006):

Tabela 1.1

Tabela 1.2

Tabela 1.3. Dados para o Porto de Faro:

(navios tipo Steam turbine -BFO)

| Parâmetro | Valor |  | Comentário |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo (ton/d) | 16,4 |  |  |  |
| Tonelagem (gross ton) | 3760 |  | Mediana das Gross Tonnes |  |
| Tempo em Hotteling (d) | 2,2 |  |  |  |
| Fração do consumo total para Hotteling | 0,2 |  |  |  |
| Nº de navios/ano | 79 |  | Mediana do número de operações |  |
| Fator de emissão p/ CO2 (ton CO2/ton fuel) | 3.2 |  |  |  |

O fator de emissão por navio tendo em conta estes valores vem:

EF = 16,4 (ton fuel/d) x 0,2 x 2,2 d x 3.2 (ton CO2/ton fuel) = 23,09 ton CO2eq/navio em hotteling no Porto Comercial.

As emissões totais para os 79 navios atracados no ano vem

E= EF x nº de navios = 1824,2 ton CO2eq

Referências:

Trozzi, C., & Vaccaro, R. (1999). Actual and future air pollutant emissions from ships. Transport and Air Pollution and Cost, (319). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236857872%5CnActual

Trozzi, C., & Vaccaro, R. (2006). Methodologies for estimating air pollutant emissions from ships: a 2006 update. Proceedings of the 2nd Conference on Transport and Air Pollution, (August).

FICHA 2: Emissões a partir do aeroporto de Faro / Receitas aeroportuárias

2.1. Emissões

Fonte: Sousa, J. (2011), pg. 45  - valores para o ano de 2008

Tabela 2.1. Emissões a partir do aeroporto de Faro (Ei)

| Ano | Emissão (ton/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | CO2 | Total |
| (2008) | 735.9 | 1156.4 | 2312.8 |
| (2019) = (2008) x Fa | 1214.235 | 1908.06 | 3816.1 |

Fator de atualização das emissões (Fa):

https://www.pordata.pt/sites/default/files/2024-07/Portugal_Aeroportos-tr%C3%A1fego-de-passageiros-em-Lisboa-Porto-e-Faro.xlsx

Fa= Nº Passageiros em 2019 / Nº passageiros em 2008 =  9 010 860/ 5 447 200 = 1,65

O fator de emissão FE (ton CO2eq/passageiro) = Emissões totais / nº de passageiros =

= 3816.1 / 9 010 860 = 0,00042 ton/passageiro

Nota: Dados referentes a transportes estão ainda disponíveis no site da CCDR Algarve aqui:

https://mt.ccdr-alg.pt/mapa/n.%C2%BA-de-passageiros

No entanto não são oincidentes com os do INE, pelo que mantemos aqui os valores deste último.

2.2. Receitas

As receitas são contabilizadas exclusivamente através das taxas aeroportuárias, tal como estabelecido pela International Air Transport Association (IATA) (https://f35a396f-fa74-4738-bbc6-b352cbb715a1.filesusr.com/ugd/ed1683_1ab61b1c630c4a5dbeafae571c5148c4.pdf).

Receitas = Taxa (€/passageiro) x nº de passageiros em saída

Taxa = 8,85 €/passageiro em saída

Referências:

Sousa, J. F. R. M. G. (2011). Quantificação das emissões atmosféricas no aeroporto internacional de Faro, Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, Especialização em Saúde e Ambiente, Universidade Do Algarve, Faculdade De Ciências e Tecnologia, Faro.

FICHA 3: Emissões a partir de transportes rodoviários

A estimativa da emissão vem:

Eij = FEij x Sj

FEij o fator de emissão para o parâmetro i do conjunto dos veículos que usam combustível de tipo j (kg emitida/ton de combustível consumido)

Sj o consumo do combustível j

Precisamos de calcular o fator de emissão por veículo em ton CO2eq/veic:

Tabela 3.1. Fator de emissão (http://efdb.apps.eea.europa.eu)

| Combustível | FEij (ton/ton) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CO | CO2 |
| GPL | - | 2.75 |
| Gasolina | - | 3,18 |
| Gasóleo | 3,3 | 3,14 |

Tabela 3.2. Consumo de combustíveis por concelho

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0002009&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt)

| Combustível | Consumo de combustível (ton/ano) 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faro | Olhão | Tavira | TOTAL |
| GPL | 459 | 81 | 4 | 544 |
| Gasolina | 14901 | 4432 | 3290 | 21489 |
| Gasóleo | 39458 | 10056 | 9202 | 58716 |

Tabela 3.3. Emissões por concelho

Calculado usando os valores das duas tabelas acima na equação indicada. A conversão de CO para CO2 é feita por balanço das massas molares (28 g/mol para o CO e 44 g/mol para o CO2)

| Combustível | Emissões (ton CO2eq/ano) 2019, E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faro | Olhão | Tavira | Emissão |
| GPL | 1262.25 | 222.75 | 11 | 1496 |
| Gasolina | 47385.18 | 14093.76 | 10462.2 | 68335.02 |
| Gasóleo | = (3,3 ton CO/ton x 39458 ton/ano x 44/28 + 3,14 ton CO2 x 39458 ton/ano) 328516.0343 | 83723.38 | 76613.22 | 488852.64 |
| Emissão total |  |  |  | 558683.66 |

Assim, o fator de emissão (FE(ton CO2eq)) = E / nº de veículos em circulação

O número de veículos em circulação está disponível na Pordata (veículos/hab) média do país, igual a 0.683 em 2019  (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007246&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt).

Podemos também aqui calcular a capitação para poder estimar o número de veículos por concelho:

Veículos por habitante = Nº de veículos em circulação / nº de habitantes = 0.683 veic./hab

O fator de emissão para os gases com efeito de estufa para os veículos em circulação vem:

FE(ton CO2eq)) = Emissão total (ton CO2eq/ano) / nº de veículos em circulação (veic)

FE(ton CO2eq))  = 558683.66 ton CO2eq / [0.683 x (61015 + 44405 + 24530)]

= 6.295 ton CO2eq/veic (por ano)

FICHA 4: Emissões a partir de transportes marítimos, e receitas

- Embarcações alojadas em marinas

A estimativa da emissão vem:

Ei = FEi x Nj x PAGi

Ei (ton/ano) é a emissão do gás i/ano

FEij o fator de emissão para o parâmetro i por amarração (ton/amarração/ano)

Nj o número de locais de amarração na marina j

PAGi é potencial de aquecimento global para cada gás

Tabela 4.1. Amarrações por marina, Nj

https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest

|  | Marina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faro | Olhão | Tavira | TOTAL |
| Nº de amarrações | 501 | 439 | 70 | 1010 |

Tabela 4.2. Fator de emissão por gás, FEi (kg/amarração/ano) (Pires, 2017)

|  | Parâmetro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N2O | CH4 | CO2 |
| FE (kg/embarcação/ano) | 0,052 | 0,036 | 642,7 |

Tabela 4.3. Emissões das embarcações de recreio (ton CO2eq/amarração/ano)

| Gás | Potencial de aquecimento global, PAGi * | Emissão (ton CO2eq/ano) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de carbono, CO2 | 1 | = 1010 x 642,7 x 1 / 1000 kg/ton = 649.1 |
| Metano, CH4 | 28 | = 1010 x 0,036 x 28 /1000= 1.018 |
| Óxido nitroso, N2O | 265 | 13.92 |
| TOTAL |  | 664,0 |

*: https://f35a396f-fa74-4738-bbc6-b352cbb715a1.filesusr.com/ugd/ed1683_313241972a4241278bdfa17146dbc0e9.pdf

O fator de emissão considerando os três gases vem:

FE = Emissão total / nº de amarrações = 664,0 / 1010 = 0,657 ton CO2eq / amarração).

- Embarcações de transporte público (carreiras)

A estimativa da emissão vem:

Ei = FEi x HM

Ei (ton/ano) é a emissão da substância i/ano

FEi o fator de emissão para as embarcações de transporte de passageiros (kg/km) para a substância i

HM é o total do tempo de operação das embarcações, em horas (h/ano) – obtido somando as horas de operação indicadas nos horários das operadoras.

Tabela 4.4. Fator de emissão (ton CO2eq/h) (calculado com dados de Trozzi et al., 1999; 2006)

|  | Parâmetro |
| --- | --- |
|  | CO2 |
| FE (kg/h) | 0,4363 |

- Receitas das da atividade de transporte público de passageiros - embarcações de transporte público (carreiras)

Contabilizar o número de passageiros transportados, multiplicando pelo preço da viagem:

https://mt.ccdr-alg.pt/mapa/ria-formosa

Procurar os preços e preencher a tabela.

Tabela 4.5. Receitas do transporte náutico passageiros.

| Ligação | Passageiros | Preço por viagem (€) | Total parcial |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilha Faro | 58829 |  |  |
| Deserta | 32567 |  |  |
| Armona | 372791 |  |  |
| Fuzeta | 390504 |  |  |
| Tavira | 213385 |  |  |
| Cabanas | 104400 |  |  |
| Total |  |  |  |

Referências:

Pires, A. S. R. (2017). Pegada de carbono no município de Faro, Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, Universidade Do Algarve, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faro.

Trozzi, C., & Vaccaro, R. (1999). Actual and future air pollutant emissions from ships. Transport and Air Pollution and Cost, (319). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236857872%5CnActual

Trozzi, C., & Vaccaro, R. (2006). Methodologies for estimating air pollutant emissions from ships: a 2006 update. Proceedings of the 2nd Conference on Transport and Air Pollution, (August).

FICHA 5: Resíduos urbanos indiferenciados

A estimativa da emissão vem:

E = FE x R

Com FE o fator de emissão associado à recolha e processamento dos resíduos indiferenciados (ton CO2eq/ton resíduo) e R a produção anual de resíduos (ton).

- Dados sobre produção de resíduos

A estimativa para a produção de resíduos tem em conta que na área em estudo as capitações (ton resíduos/hab /ano), Capi são diferentes nos três concelhos. Assim é estimada a capitação ponderada pela população:

Cap_p = ∑ Capi x pi

Com pi o ponderador, obtido pela divisão da população em cada um dos concelhos pela população total dos três.

Tabela 5.1. Produção de resíduos por habitante

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0012765&selTab=tab0

Na página do INE, clicar em “Alterar condições de seleção” e escolher os concelhos pretendidos para obter a capitação por concelho para o ano em estudo.

Para determinar uma capitação ponderada pela população de cada concelho, ver a tabela abaixo.

| Município | Capitação, Ci (ton/habitante/ano) | Habitantes (total = 129 950 hab) | Peso relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Faro | 0,7027 | 61 015 | = 61 015/129 950) = 0,4695 |
| Olhão | 0,6935 | 44 405 | 0,3417 |
| Tavira | 0,8978 | 24 530 | 0,1888 |
| Produção ponderada, Cap_p | = 702,7 x 0,4695 + 693,5 x 0,3417 + 897,8 x 0,1888 = 0,7364 |  |  |

A emissão de gases com efeito de estufa vem:

E = Cap_p x População total x FE

com

FE resíduos = 0,410 ton CO2eq / ton resíduo (Zubelzu et al., 2015a,b)

Assim, a emissão total vem

E = 0,7364 (ton resíduo/hab) x 129950 (hab) x 0,410 (ton CO2eq/ton resíduo) =

= 39235,0 ton CO2eq

Referências:

ZUBELZU, S. & ÁLVAREZ, R. – Urban planning and industry in Spain: A novel methodology for calculation industrial carbon footprints. Energy Policy. ISSN 0301-4215. 83(2015a) 57-68.

ZUBELZU, S., ÁLVAREZ, R. & HERNÁNDEZ, A. – Methodology to calculate the carbon footprint of household land use in the urban planning stage. Land Use Policy. ISSN 0264-8377. 48 (2015b) 223-235.

FICHA 6: Consumo de água, e eletricidade, e emissões de águas residuais

6.1 Consumo de água

A estimava das emissões associadas ao armazenamento, tratamento e distribuição de água para consumo humano é dada por

E = FE x AC

Em que o fator de emissão FE (ton CO2eq/m3 de água fornecida) foi calculado por Zebelzu et al. (2015).

A água distribuída, CA (pode ser calculada usando a capitação, a partir da página do INE (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009600&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2), multiplicando pela população.

De resto usa-se o mesmo método para ponderação dos consumos ao usado para os resíduos urbanos indiferenciados.

Tabela 6.1. Consumo de água por habitante

| Município | Capitação, Ci (m3/habitante/ano) | Habitantes (total = 129 950 hab) | Peso relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Faro | 80,5 (220,5 L/hab/dia) | 61 015 | = 61 015/129 950) = 0,4695 |
| Olhão | 70,3 | 44 405 | 0,3417 |
| Tavira | 88,7 | 24 530 | 0,1888 |
| Capitação ponderada, Cap_p | 78,6 |  |  |

As emissões associadas a este consumo vêm

E = Cap_p x População total x FE

com

FE água de abastecimento = 7,31x10-4 ton CO2eq / m3 (Zubelzu et al., 2015a,b)

Assim, a emissão total vem

E = 78,6 m3/hab/ano x 129950 (hab) x 7,31x10-4 ton CO2eq / m3 x =

= 7466.48 ton CO2eq

6.3 Energia elétrica

A estimava das emissões associadas ao consumo de energia elétrica é dada por

E = EL x FE

Em que o fator de emissão FE (ton CO2eq/hab) foi calculado por APA (2019). O consumo, EL, pode ser obtido na página do INE (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008229&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=PT). Pop é a polução total.

Tabela 6.2. Consumo de eletricidade

| Município | Eletricidade consumida, ELi (kWh/ano) | Capitação (kWh/hab/ano) |
| --- | --- | --- |
| Faro | 265 610 076 | 4353.2 |
| Olhão | 121 602 708 | 2738.5 |
| Tavira | 112 371 406 | 4581.0 |
| Capitação ponderada, Cap_p | 3844.4 |  |

As emissões associadas a este consumo vêm

E = Cap_p x População total x FE

com

FE eletricidade = 5.511 ton CO2eq / hab (APA, 2019)

Assim, a emissão total vem

E = 129950 (hab) x 5,511 ton CO2eq / hab =

= 716154,5 ton CO2eq

6.3 Águas residuais

A estimava das emissões associadas à recolha e tratamento das águas residuais é dado por

E = FE x R

Em que o fator de emissão FE (ton CO2eq/m3 de água tratada) foi calculado por Zebelzu et al. (2015). A água tratada, R (pode ser obtido na página do INE  (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009602&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=PT).

Tabela 6.3. Consumo de água

| Município | Água tratada, Ai (m3/ano) | Capitação (m3/hab/ano) |
| --- | --- | --- |
| Faro | preencher | 80,8 |
| Olhão | preencher | 54,9 |
| Tavira | preencher | 65,5 |
| Capitação ponderada, Cap_p | preencher |  |

As emissões associadas a este consumo vêm

E = Cap_p x População total x FE

com

FE água residual = 2.32x10-4 ton CO2eq / m3 (Zubelzu et al., 2015a,b)

Assim, a emissão total vem

E = preencher    ton CO2eq

Referências:

Zubelzu, S. & Álvarez, R. (2015). Urban planning and industry in Spain: A novel methodology for calculation industrial carbon footprints. Energy Policy, 83, 57-68.

APA (2019). Portuguese national inventory report on greenhouse gases, 1990 – 2017. Submitted under the artº 5 and 7 of regulation (EU) no. 525/2013 of the European Parliament and of the Council on the greenhouse gas monitoring mechanism (MMR). Agência Portuguesa do Ambiente, Amadora.

FICHA 8: Turismo

A avaliação do impacte do turismo pode ser medido de duas formas. Uma mede diretamente o valor económico da atividade

Valor (€) = Número de turistas no ano x [ DPP (€/visita/ano) +  Receita por hóspede (€)]

Área não urbanizada: usar o Google Earth para determinar a área urbana e a área total em estudo (ha).

Para converter m2 em hectares (ha), dividir por 10 000 ha/m2.

- Visitas turísticas

Considerar que todos os turistas que visitam o local em estudo visitam pelo menos uma vez a Ria Formosa.

Usar a estimativa obtida a partir das camas disponíveis e da taxa de ocupação:

Tur (tur/ano) = Camas disponíveis x taxa de ocupação média

Quartos disponíveis: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_tema&tema_cod=1713

(Faro= 1423; Olhão= 512; 1.898) => Camas = 3833 x 2 =  7666 Camas

Receita por hóspede:

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_tema&tema_cod=1713

(Nacionais= 48,6 €/dia; Estrangeiros= 87,4 €/dia)

% de estrangeiros:

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0010416&contexto=bd&selTab=tab2

Faro= 77.0%; Olhão= 65.1%; Tavira= 61.6%; média= 67.9%

Assim. A receita média ponderada vem

Receita por hóspede (cama)= 48,6 €/dia x (1-0,679) + 87,4 €/dia x 0,679 = 74,95 €/dia

Taxa de ocupação:

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_tema&tema_cod=1713

Taxa de ocupação (%): Faro= 51,5; Olhão= 46,7; Tavira= 41,7. Média= 46,63

9. Alteração do uso do solo e alteração do valor turistico

9.1. Bens e serviços ecossistémicos

A estimativa da perda social por alteração do uso do solo da área natural para um outro uso pode ser feita a partir do valor dos bens e serviços ecossistémicos (Costanza et al., 2014), considerando a perda do valor de um ecossistema.  Ver tabela abaixo.

  - Valor de preservação - uso

Para além do valor intrínseco do meio, pode ainda acrescentar-se o valor como recurso turístico, medido, por exemplo através da Disponibilidade para Pagar (DPP), que mede o valor que um utilizador do meio (e.g., um turista) está disposto a pagar para que o local seja preservado no seu estado natural, igual 1,73 €/visita/turista (Perna, 2001, pg. 238).

Atualizar o valor do DPP usando a atualização com base no índice de perços no consumidor aqui:  https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc

Referências:

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., … Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26(1), 152–158.

Perna, F. P. A. (2001). Técnicas de valorização contingencial aplicadas ao Ambiente. Estudo de cenários para a Ilha da Culatra, Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, Faro.

- Aquacultura e pescas

10.1. Dados de base

Área de aquacultura na Ria Formosa: 313 ha. Ver:

https://www.dgrm.mm.gov.pt/documents/20143/43774/PAqAT_Consulta+Publica.pdf/d5a4c976-3792-cf55-c2b8-342c6becf45d

Considerar que a Ria Formosa produz 80% do total da aquicultura de bivalves do país) - consultar "Estatísticas da pesca " (Excel, quadros q5_2000000 a q5_5000000):

https://www.dgrm.mm.gov.pt/web/guest/esta

Períodos de interdição de venda:

https://www.ipma.pt/pt/bivalves/historico/index.jsp?zone=L8&type=L

Calcular a % de dias fechados no ano.

Produtividade média por ha (€/ha)

Usar os valores do quadro para calcular:

Receita por ha (usando a área indicada acima (€/ha).

Receita por tonelada (€/ton).

FICHA 11: Custo das emissões (Impacte)

Custo (€) =  ∑ Ei x CO2€

Em que ∑ Ei é a soma de todos os valores de Ei calculados atrás (kg)

CO2€ é o valor de mercado de uma tonelada de CO2 tal como cotada em bolsa no âmbito do regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia (Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março).

Consultar o valor aqui:

https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte

(escolher opção 5Y) e o valor médio do ano de referência (e.g., 2016)

Se a página não estiver atualizada, usar o valor médio indicado aqui:

https://icapcarbonaction.com/en/ets/eu-emissions-trading-system-eu-ets

onde diz: “Current Allowance Price (per t/CO2e)”